# Informace k vyplnění zpráv DÚF při zohlednění sdílení elektřiny a flexibility

Tento dokument shrnuje základní principy vyplňování zpráv DÚF v návaznosti na rozšíření šablony CDSIDIS o položky související se sdílením elektřiny a poskytováním flexibility.

# Přehled typů zpráv DÚF

V praxi se rozlišují tři základní oblasti použití zpráv DÚF pro odběrná místa:

- bez sdílení a flexibility,

- se zohledněním sdílení elektřiny,

- se zohledněním poskytované flexibility.

Uvedené oblasti se mohou týkat jak odběrných míst mimo hladinu nízkého napětí, tak odběrných míst na hladině nízkého napětí. Z tohoto důvodu jsou dále rozlišeny varianty DUFVO a DUFMO.

# Základní princip plnění nových položek

Se zavedením sdílení elektřiny a flexibility byly do šablony CDSIDIS doplněny nové nepovinné atributy (viz tabulky níže). Tyto atributy slouží k předávání hodnot celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění příslušné služby. Z pohledu XSD šablon jde o nepovinné položky. Jejich vyplnění je však relevantní v případech, kdy má být ve zprávě DÚF předána hodnota odběru upravená o sdílenou elektřinu nebo o poskytnutou flexibilitu. Provozovatel distribuční soustavy vyplňuje příslušné položky podle toho, jaká služba je u daného odběrného nebo předávacího místa pro dané období relevantní.

# Základní principy kontroly vyplnění DUF

Základní kontroly vyplnění DUF týkající se nových atributů jsou následující:

- DUF musí mít vyplněn alespoň jeden z těchto atributů:

  - qty (bez sdílení a flexibility) nebo,

  - qty-ash (se sdílením) nebo,

  - qty-flex (s flexibilitou),

- Navíc je možné vyplnit i hodnotu qty-flexash, která bude prozatím sloužit jako informativní hodnota,

- Pokud bude vyplněna pouze hodnota qty-flexash, nebude DUF přijat.

# Nové položky pro zohlednění sdílení elektřiny

## DUFVO – odběrná místa mimo hladinu NN

Ve zprávě DUFVO je pro zohlednění sdílení elektřiny doplněn nový nepovinný atribut qty-ash. Tento atribut slouží pro uvedení celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění sdílené elektřiny.

| Název atributu | Popis | Struktura |
| --- | --- | --- |
| qty-ash | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny. | qty_type_2 |

Hodnota se uvádí v kWh, s přesností podle příslušné struktury šablony.

## DUFMO – odběrná místa na hladině NN

Ve zprávě DUFMO jsou pro zohlednění sdílení elektřiny doplněny dva nepovinné atributy: qty-ashvt a qty-ashnt. Tyto atributy slouží pro rozdělení hodnoty odběru se zohledněním sdílení elektřiny na vysoký a nízký tarif.

| Název atributu | Popis | Struktura |
| --- | --- | --- |
| qty-ashvt | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny ve vysokém tarifu. | qty_type_2 |
| qty-ashnt | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v nízkém tarifu. | qty_type_2 |

## Určení hodnoty odběru při zohlednění sdílení elektřiny

V případě jednotarifního odběru provozovatel distribuční soustavy určí hodnotu qty-ash jako sumu hodnot profilu S12 na daném EAN za příslušné období.

V případě vícetarifního odběru provozovatel distribuční soustavy rozdělí profil S12 získaný ze systému OTE do vysokého a nízkého tarifu podle časů spínání tarifů.

# Nové položky pro zohlednění flexibility

## DUFVO – odběrná místa mimo hladinu NN

Ve zprávě DUFVO je pro zohlednění poskytované flexibility doplněn nový nepovinný atribut qty-flex. Tento atribut slouží pro uvedení celkového odběru pro vyúčtování dodávky elektřiny po zohlednění poskytnuté flexibility.

| Název atributu | Popis | Struktura |
| --- | --- | --- |
| qty-flex | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility. | qty_type_2 |

### DUFMO – odběrná místa na hladině NN

Ve zprávě DUFMO jsou pro zohlednění poskytované flexibility doplněny dva nepovinné atributy: qty-flexVT a qty-flexNT. Tyto atributy slouží pro rozdělení hodnoty odběru se zohledněním flexibility na vysoký a nízký tarif.

| Název atributu | Popis | Struktura |
| --- | --- | --- |
| qty-flexVT | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility ve vysokém tarifu. | qty_type_2 |
| qty-flexNT | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním poskytnuté flexibility v nízkém tarifu. | qty_type_2 |

## Určení hodnoty odběru při zohlednění flexibility

V případě jednotarifního odběru provozovatel distribuční soustavy určí hodnotu qty-flex jako sumu hodnot profilu FL12 na daném EAN za příslušné období.

V případě vícetarifního odběru provozovatel distribuční soustavy rozdělí profil FL12 získaný ze systému OTE do vysokého a nízkého tarifu podle časů spínání tarifů.

# Připravené položky pro budoucí souběh sdílení a flexibility

Pro budoucí využití jsou v šabloně připraveny také atributy určené pro situaci, kdy by bylo možné u jednoho odběrného nebo předávacího místa zohlednit sdílení elektřiny i poskytovanou flexibilitu současně.

Jedná se o tyto atributy:

| Název atributu | Popis |
| --- | --- |
| qty-flexash | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility. |
| qty-flexashVT | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility ve vysokém tarifu. |
| qty-flexashNT | Celkový odběr pro vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a poskytnuté flexibility v nízkém tarifu. |

V aktuálním procesním nastavení se však nepředpokládá souběžné poskytování sdílení elektřiny a flexibility na jednom místě. Pokud je tedy u odběrného nebo předávacího místa poskytována jedna z těchto služeb, v DÚF se pro druhou službu uvádějí nulové hodnoty, případně se příslušná položka pro druhou službu v DUFu vůbec neuvádí.

Pokud PDS ve zprávě DÚF vyplní některý z připravených atributů pro budoucí souběh sdílení a flexibility, systém OTE tento údaj přijme a následně jej předá příslušnému obchodníkovi a SZ. Odpovědnost za kontrolu toho, které informace jsou do zprávy DÚF vyplněny, nese PDS.