# A) Úpravy v CS OTE platné s účinností od 1.1.2022:

# (Pozn. níže v části B jsou pak úpravy v CS OTE platné s účinností od 26.1.2022)

Změny nasazované k 1.1.2022:

- Nasazení funkcionalit pro registraci a zpracování odběrných míst s více předávacími místy

- Atribut „OPM čistě pro technologickou vlastní spotřebu“

- Umožnění vícenásobného použití položky „D012-překročení RP v MP“ v DUFVO

- Nový atribut v DUFVO „D033-překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě“ v DUFVO

- Zkrácení termínu pro vyhodnocení změny dodavatele typu S2

- Úprava algoritmu výpočtu zúčtovací ceny odchylky o ochranný vzorec

Změny nasazované k 25.1.2022:

- Úprava načítání rezervovaného příkonu do výkazu výrobce a LDS na základě novely zákona 165/2012 Sb.

- Rozšíření ELFA (agregovaná faktura) o položky GU030, GU032 a GU033-s dopadem na XSD a WSDL:

  - GU030-ostatní platby PDS/LDS

  - GU032-jednosložková cena za PS

  - GU033-platba za překročení rezervovaného příkonu předávacího místa

- Úprava výkazu výrobce a výkazu LDS o nové položky-s dopadem do XSD a WSDL

## Nasazení funkcionalit pro registraci a zpracování odběrných míst s více předávacími místy

Popsáno v dokumentu níže, případně na webových stránkách OTE na tomto odkaze: https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/registrace-opm-s-vice-predavacimi-misty_web.docx

## Atribut „OPM čistě pro technologickou vlastní spotřebu“

Pro potřeby odlišení předávacího místa určeného výhradně pro TVS je vytvořen nový nepovinný atribut ve zprávě MASTERDATA, element OPM. Atribut „typ-pm“ (char délky 2) s definovanou enumerací:

01 – předávací místo výhradně pro technologickou vlastní spotřebu výrobny

Atribut je časově závislý, nepovinný a je možno jej zaslat na OPM druhu spotřeba (0002) i kombinovaná výroba (0001).

Na hodnotu atributu „typ-pm“ jsou navázány níže uvedené procesy následovně:

- Vyhodnocování přetržek – v případě, že OPM bude mít nastaven příznak určení výhradně pro TVS (tzn. v atributu „typ-pm“ hodnotu „01“), nebude v CS OTE u tohoto EAN OPM v daném období přetržky doplňován dodavatel a SZ, tzn. nebude generován požadavek pro prodloužení/zkrácení dodávky při přetržce (SVA/H1).

- V rámci procesu uzamykání RÚT nebude pro tato OPM aktivován režim DPI, tj. na EAN OPM (obsahující v atributu „typ-pm“ hodnotu „01“) nebude v případě uzamčení dodavatele/SZ doplněn dodavatel poslední instance. U takových EAN OPM tedy bude v CS OTE v tomto případě odstraněn dodavatel a SZ (tzn. nastane tam režim neoprávněného odběru).

## Umožnění vícenásobného použití položky D012-překročení RP v MP v DUFVO

Z důvodu umožnění vykazování překročení rezervovaného příkonu na každém místě připojení je v rámci DÚFVO umožněno v sekci cena (PRICE) použití položky D012 vícenásobně.

Omezení na straně kontrol v systému operátora trhu je následující:

- v případě, že v rámci DÚFVO je uveden blok „MP“ (doplňkové údaje ke konkrétnímu místu připojení) jedenkrát (či není uveden vůbec), pak může být položka D012 uvedena pouze jednou za stejné období.

- V případě, že v rámci DÚFVO je blok „MP“ uveden dvakrát a více, je povoleno mít položku D012 uvedenu tolikrát, kolikrát je uvedena sekce „MP“.

Rovněž platí, že v sekci PRICE smí být uvedena pro stejné období buď pouze nová položka dle iv) „D033-překročení RP na předávacím místě“, nebo pouze položky D012.

Příklad xml zprávy:

## Nový atribut v DUFVO „D033-překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě“ v DUFVO

Do akceptovaných položek v DUFVO sekce PRICE je přidána nová položka D033 označující platbu za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě.

Od 1.1.2022 je nasazena podmíněná kontrola tak, že v sekci PRICE smí být za stejné období použita buď položka D033, nebo položka (nebo položky, viz předcházející bod) D012.

Příklad v xml a excel s enumeracemi položek:

## Zkrácení termínu pro vyhodnocení změny dodavatele typu S2

Na základě novely vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (§40, odst. 2 a 3 vyhl. 490/2021 Sb.) dochází ke změně v procesu změny dodavatele typu S2 (změna dodavatele z dodavatele poslední instance).

Termíny vyjádření jednotlivých účastníků k žádosti o ZD typu S2 a vyhodnocení jsou nově následující:

| Podání žádosti: | D-5, 10:00 (pracovní dny) |
| --- | --- |
| Termín vyjádření SZ, PDS a zpětvzetí žádosti z pozice nového dodavatele | Z+3, 18:00 (pracovní dny) |
| Odpor stávajícího dodavatele, a tedy ani přebytí odporu stávajícího dodavatele novým dodavatelem | v tomto scénáři není možné |
| Termín vyhodnocení žádosti v CS OTE | Z+3, 18:30 (prac. Dny) |

D = požadovaný datum účinnosti ZD;

Z = datum podání žádosti o ZD

## Úprava algoritmu výpočtu zúčtovací ceny odchylky o ochranný vzorec

Na základě novely vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (konkrétně přílohy č.8 odstavce 4 vyhl. 490/2021 Sb.), bude do systému zúčtování odchylek implementován výpočet zúčtovací ceny odchylky v případě, že cena regulační energie překročí mezní cenu určenou cenovým rozhodnutím úřadu. K datu 1.1.2022 je tato cena v cenovém rozhodnutí ERÚ nastavena na 20000 Kč a -20000 Kč.

Příloha č.8 odstavec 4 vyhlášky 408/2015 Sb.:

(4) Je-li ve vyhodnocovacím intervalu cena regulační energie stanovená postupem podle odstavce 1 vyšší než kladná mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, nebo je-li cena regulační energie stanovená postupem podle odstavce 1 nižší než záporná mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, operátor trhu stanoví zúčtovací cenu odchylky pro vyhodnocovací interval podle vzorce:

ZCO=NRe+vážený průměr z cen RE proti směru SO* odchylek SZ proti směru SO-odchylek SZ ve směru SO ,

kde:

ZCO	je zúčtovací cena odchylky,

NRe	je náklad na zajištění regulační energie,

SZ	je subjekt zúčtování,

SO	je systémová odchylka,

RE	je regulační energie.

B) Úpravy v CS OTE platné s účinností od 26.1.2022:

## Úprava načítání rezervovaného příkonu do výkazu výrobce a LDS na základě novely zákona 165/2012 Sb.

Na základě novely zákona 165/2012 Sb., konkrétně §28a odstavce 4, bude upraveno načítání hodnoty rezervovaného příkonu pro určení platby na podporu obnovitelných zdrojů energie ve výkazech LDS a výkazech výrobce (výkazy dle příloh č.9 až č.12 vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou) tak, že se nově bude rozhodovat o maximu RP mezi hlavními a záložními vedeními po jednotlivých napěťových hladinách.

§28a odstavec 4 zákona 165/2012 Sb.:

(4) Je-li zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě na jedné napěťové hladině vedením, které ve smlouvě o připojení není označeno nebo je označeno jako hlavní vedení (dále jen „hlavní vedení“) i vedením, které nelze využívat současně s hlavním vedením a je ve smlouvě o připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), je platba na podporu elektřiny účtována za vyšší z hodnot sjednaných rezervovaných příkonů na jedné napěťové hladině v předávacím místě tvořeném hlavními vedeními a v předávacím místě tvořeném záložními vedeními. Pro vyhodnocení maximální platby na podporu elektřiny se použije součet množství elektřiny odebraného prostřednictvím hlavních a záložních vedení v daném zúčtovacím období.

## Rozšíření ELFA (agregovaná faktura) o položky GU030, GU032 a GU33

Z důvodu propadu historických a nově přidávaných položek do DUF musí být jako obraz upravena i ELFA. Bude se jednat o tyto nové položky:

  - GU030-ostatní platby PDS/LDS

  - GU032-jednosložková cena za PS

  - GU033-platba za překročení rezervovaného příkonu předávacího místa

Dále dojde k přejmenování položky GU012 z „Cena za překročení rezervovaného příkonu“ na „Cena za překročení rezervovaného příkonu v MP“

Úprava bude znamenat změnu rozhraní a xsd šablony CDSINVOICE.

Šablona CDSINVOICE je v xsd platných od 25.1.2022 na této stránce:

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/dokumentace-elektrina

## Úprava výkazu výrobce a výkazu LDS o nové položky

Na základě novely vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (vyhl. 490/2021 Sb.) bude upraven výkaz výrobce a výkaz LDS (výkazy dle přílohy č. 9 až č.12 dle vyhlášky o PTE). S rozšířením struktury výkazů dojde i k úpravě xsd šablon.

Úpravy výkazu výrobce:

- přidání položek 15a až 15d a posun všech následujících řádků výkazu (v xsd bude řádek 15a až d mapován na položku GCR_17 a až d, takže nedojde k posunutí výsledkových položek)

Úprava ve výkaze LDS:

- Přejmenování řádku 12 na řádek 12a a přidání nového řádku 12b.

Struktura položek item bude následující:

Šablona CDSLDSREPORT (v této šabloně nedošlo ke změnám) je v xsd platných od 25.1.2022 na této stránce:

https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/dokumentace-elektrina

Šablona CDSLDSREPORT je v xsd platných od 25.1.2022 na této stránce:

https://www.ote-cr.cz/cs/poze/ke-stazeni